PLA/13.05.2026 | Autowaschanlage_PLA.docx

# Bedienpult Autowaschanlage

Für das vorgegebene Steuerpult einer Autowaschanlage ist ein Programm als Ablaufsteuerung zu schreiben.

Ablauf:

Ein/Aus- Schalter ist eingeschaltet;

Programm (Basic/Spezial/Premium) ist ausgewählt

Ampel zeigt grün

Taste Start wird gedrückt; Ampel zeigt rot

Das ausgewählte Programm Läuft ab

Eingänge:	Ein/Aus (Schalter)	IX3.17		Taster_Start			IX3.18

SensorS1_Vorwäsche	IX3.19		SensorS2_Hauptwäsche	IX3.20

SensorS3_Pflege	IX3.21		SensorS4_Trockner		IX3.22

SensorS5_Ende		IX3.23		Notaus (verrastend)		IX3.24

Schalter_Basic		IX3.28		Schalter_Special		IX3.29

Schalter_Premium	IX3.30

Ausgänge:	Lampe_Störung		QX3.1		Lampe_Basic			QX3.2

Lampe_Special		QX3.3		Lampe_Premium		QX3.4

Lampe_Start		QX3.5		Motor Band			QX3.6

Vorwäsche		QX3.7		Hauptwäsche			QX3.8

Pflege			QX3.9		Trockner			QX3.10

Felgenreinigung	QX3.11		Unterbodenwäsche		QX3.12

Ampel_rot		QX3.13		Ampel_grün			QX3.14

Pflichtenheft Arbeitsstation Autowaschanlage

Wenn Taste Ein/Aus ausgeschaltet ist, schaltet die ganze Anlage aus. Nachdem die Taste Ein/Aus gedrückt und ein Waschmodus gewählt wird, leuchtet die Lampe Start. Damit wird angezeigt, dass alle Vorkehrungen getroffen worden sind und das Auto startbereit ist. Solange nichts in die Autowaschanlage hineingefahren ist, ist die Ampel grün. Falls kein Waschmodus und/oder die Ein/Aus Taste nicht gedrückt worden ist, ist die Lampe Start aus. Nach dem Drücken der Taste Start wechselt die Ampel hinten auf Rot, da die Waschanlage nun nicht mehr frei ist. Das Motorband schaltet ein, die Vorwäsche, die Unterbodenwäsche und der Felgenreiniger erst nach dem Passieren des Endschalters S1. Sobald die Endschalter S2, S3 oder S4 ausgelöst werden, sollen alle vorherigen Vorgänge ausgeschaltet und der folgende Vorgang aktiviert werden. Wenn S5 aktiviert wird, soll alles ausgeschaltet werden und die Ampel auf Grün schalten.

Sobald der Notaus gedrückt ist, geht die ganze Autowaschanlage aus und die Störungsmeldung blinkt in einer Geschwindigkeit von 1Hz. Wenn der Notaus deaktiviert wird, startet das Programm vom Anfang. (Wählen des Modus)

| Waschprogramme | Basic | Special | Premium |
| --- | --- | --- | --- |
| Hochdruckwäsche | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schaumwäsche | ✓ | ✓ | ✓ |
| Unterbodenwäsche |  | ✓ | ✓ |
| Felgenreinigung | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wachs |  |  | ✓ |
| Trockner | ✓ | ✓ | ✓ |